Создание 3D моделей в программе  Компас

Цель урока: научить создавать простые 3D модели в программе Компас.

Задачи урока:

- Воспитательная – развитие познавательного интереса; воспитание информационной культуры.

- Учебная – научить создавать простые 3D модели в программе Компас; формировать системно-информационный подход к анализу информации окружающего мира; развитие умения находить пути решения задачи для достижения поставленной цели;.

- Развивающая – развитие мышления; формирование общеучебных и технических навыков работы с графической  информацией; использование современных компьютерных технологий для создания 3D моделей.

Используемые технологии:

- Компьютерные технологии обучения;

- Технология программированного обучения;

- Тестовая технология.

Ход урока:

- Вводная часть (1 мин)

- Повторение (тест MyTest) (6 мин);

- Объяснение задания (5 мин);

- Выполнение практической работы на компьютере по вариантам (25 мин);

- Подведение итогов  (3 мин)

Вводная часть (1 мин)

- Отметка отсутствующих в электронном журнале

- План урока

Повторение MyTest (6 мин)

Тест в программе MyTest по основным правилам выполнения чертежей на плоскости. (Приложение 1)

Объяснение задания (5 мин)

Последовательность выполнения действий для построения простых 3D моделей.

(Приложение 2)

Выполнение практической работы на компьютере по вариантам (25 мин)

В программе создать и сохранить модель предмета по вариантам. Для всех одно задание, для тех, кто выполнит задание быстро – ещё одно задание.

5

6

Подведение итогов (3 мин)

Выставление оценок за практическую часть урока.

Приложение1

Тест: D:\MyTestX\тесты\Черчение new.mtf

Тест

Задание #1

Вопрос:

Сколько видов должно быть на чертеже?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Чем больше - тем лучше

2) Сколько помещается на чертеже

3) Три вида

4) Необходимое достаточное кол-во

Задание #2

Вопрос:

Выберите наименование изображения.

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Технический рисунок

2) Схема

3) Чертёж

4) Развёртка

Задание #3

Вопрос:

Выберите наименование изображения.

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Технический рисунок

2) Развёртка

3) Чертёж

4) Схема

Задание #4

Вопрос:

Сопоставьте проекцию и вид

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:

1) Вид слева

2) Главный вид

3) Вид сверху

__ Фронтальная

__ Профильная

__ Горизонтальная

Задание #5

Вопрос:

Какая линия используется для изображения невидимых контуров?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)

2)

3)

4)

5)

Задание #6

Вопрос:

На чертеже задан масштаб 1:1. Как будут соотноситься линейные размеры изображения с линейными размерами спроецированного предмета?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) изображение больше действительной величины предмета

2) изображение соответствует действительной величине предмета

3)  изображение меньше действительной величины предмета

Задание #7

Вопрос:

Какие размеры должны обязательно быть на чертеже?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Диаметр

2) Толщины

3) Линейные

4) Габоритные размеры

Задание #8

Вопрос:

Какая плоскость проекций называется фронтальной (выберите правильный ответ)?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) горизонтальная плоскость

2) вертикальная плоскость, которая расположена перед наблюдателем

3) вертикальная плоскость, которая расположена сбоку от наблюдателем

Задание #9

Вопрос:

Выберите наименование геометрических тел.

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Призма

2) Шар

3) Цилиндр

4) Пирамида

5) Конус

Задание #10

Вопрос:

Можно ли диаметр указать линейным размеров?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) Да

2) Не знаю я ничего!

3) Нет

Задание #11

Вопрос:

Выберите наименование изображения.

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Развёртка

2) Технический рисунок

3) Схема

4) Чертёж

Задание #12

Вопрос:

Выберите наименование геометрических тел.

Изображение:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Конус

2) Пирамида

3) Шар

4) Цилиндр

5) Призма

Задание #13

Вопрос:

Каким типом линий выполняются размерные и выносные линии?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)  штриховой линией

2)  сплошной основной толстой линией

3)  сплошной тонкой линией

Задание #14

Вопрос:

Какие форматы листов можно использовать для создания чертежей?

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) B5

2) А4

3) А3

4) А2

Задание #15

Вопрос:

Сколько размеров должно быть на чертеже?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Сколько помещается на чертеже

2) Чем больше - тем лучше и понятнее

3) Необходимое достаточное кол-во

4) Самое главное габоритные размеры поставить

Задание #16

Вопрос:

Какая линия используется для указания линии сгиба?

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)

2)

3)

4)

5)

Ответы:

1) (1 б.) Верные ответы: 4;

2) (1 б.) Верные ответы: 1;

3) (1 б.) Верные ответы: 4;

4) (1 б.) Верные ответы:

2;

1;

3;

5) (1 б.) Верные ответы: 4;

6) (1 б.) Верные ответы: 2;

7) (1 б.) Верные ответы: 4;

8) (1 б.) Верные ответы: 2;

9) (1 б.) Верные ответы: 3;

10) (1 б.) Верные ответы: 1;

11) (1 б.) Верные ответы: 1;

12) (1 б.) Верные ответы: 5;

13) (1 б.) Верные ответы: 3;

14) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 4;

15) (1 б.) Верные ответы: 3;

16) (1 б.) Верные ответы: 3;

Приложение 2

КОМПАС-3D LT

КОМПАС-3D LT — это бесплатная (для некоммерческого использования) программа под Windows. Поэтому ее окно имеет те же элементы управления, что и другие Windows-приложения.

Объемные элементы, из которых состоит трехмерная 3D модель, образуют в ней грани, ребра и вершины.

Грань –  гладкая (необязательно плоская) часть поверхности детали. Гладкая поверхность детали может состоять из нескольких граней.

Ребро –  прямая или кривая, разделяющая две смежные грани.

Вершина –  точка на конце ребра.

Кроме того, в модели могут присутствовать дополнительные элементы: символ начала координат, плоскости, оси и т.д.

Дерево модели — это графическое представление набора объектов, составляющих модель. Корневой объект Дерева — сама модель, т.е. деталь или сборка. Пиктограммы объектов автоматически возникают в Дереве модели сразу после создания этих объектов в модели. В окне Дерева отображается либо последовательность построения модели (слева), либо ее структура (справа). Способом представления информации можно управлять с помощью кнопки Отображение структуры модели на Панели управления Дерева модели.

Эскизы, контуры и операции

Для создания объемных элементов используется перемещение плоских фигур в пространстве. Плоская фигура, в результате перемещения которой образуется объемное тело, называется эскизом, а само перемещение — операцией.

Эскизы

Эскиз может располагаться на одной из стандартных плоскостей проекций, на плоской грани созданного ранее элемента или на вспомогательной плоскости. Эскизы создаются средствами модуля плоского черчения и состоят из одного или нескольких контуров.

– кнопка включения/выключения режима редактирования эскиза

Для начала создания 3D модели нужно выбрать: меню→файл→создать→деталь.

3D операции

Система КОМПАС-3D LT располагает разнообразными операциями для построения объемных элементов, четыре из которых считаются базовыми.

Построение трехмерной твердотельной модели заключается в последовательном выполнении операций объединения, вычитания и пересечения над простыми объемными элементами (призмами, цилиндрами, пирамидами, конусами и т.д.). Многократно выполняя эти простые операции над различными объемными элементами, можно построить самую сложную модель.

плоскость

(грань)

эскиз

3D операция

деталь

меню

Чтобы создать (выполнить) операцию нужно:

– выбрать (выделить) плоскость или грань;

– создать (начертить/редактировать) эскиз;

– выйти из создания/редактирования эскиза;

– выбрать (выполнить) операцию.

Пример последовательности выполнения нескольких операций (построения 3D детали).

1	Создание призмы.

2	Добавление цилиндра.

3	Добавление усеченной пирамиды.

4	Вычитание цилиндра.

5	Вычитание двух цилиндров.

6	Добавление фасок и скруглений.

Стандартные 3D операции

| Операция выдавливания Выдавливание эскиза перпендикулярно его плоскости Выдавливание может выполняться в одну, другую или обе стороны на заданное расстояние.. Можно создать сплошное или тонкостенное тело. |  |
| --- | --- |
| Операция вращения Вращение эскиза вокруг оси, лежащей в его плоскости. Эскиз тела вращения состоит из одного или нескольких контуров со стилем линии основная и оси вращения в виде отрезка со стилем линии осевая. Ни один из контуров не должен пересекать ось вращения или её продолжение. Можно создать сплошное или тонкостенное тело. |  |
| Кинематическая операция Перемещение эскиза вдоль направляющей. Эскиз и направляющая выполняются в разных плоскостях. Контур – эскиз со стилем линий основная. Траектория должна касаться плоскости эскиза. Можно создать сплошное или тонкостенное тело. |  |
| Операция по сечениям Построение объемного элемента по нескольким эскизам (сечениям). Каждый эскиз выполняется в своей плоскости |  |

Для четырех базовых операций, добавляющих материал к модели, существуют аналогичные операции, вычитающие материал .

Операция может иметь дополнительные возможности (опции), которые позволяют изменять или уточнять правила построения объемного элемента. Например, если в операции выдавливания прямоугольника дополнительно задать величину и направление уклона, то вместо призмы будет построена усеченная пирамида.